## 邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目拟做出审批意见公开

经审议，我局拟批准《邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目环境影响报告表》，现将项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。

联系地址：双清区人民政府第二办公楼四楼（市人民广场）    邮编：422000

联系电话：0739-5120723

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

| 项目名称 | 邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块 |
| 建设单位 | 邵阳市城瑞矿业有限公司 |
| 环境影响 评价机构 | 湖南朗誉环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 邵阳市城瑞矿业有限公司在2022年12月在网上竞价拍得邵阳市邵水干流邵阳市区东经111°35′43″~111°27′51″，北纬27°14′36″~27°11′9″河道采砂权，该河段砂石总储量220.13万吨，年最大开采量55.03万吨，开采年限2022年12月30日-2025年12月31日，未开采完可延续至2026年12月31日，该河道砂石中约10%为天然砂，90%为鹅卵石，为完善河道采砂配套工程，邵阳市城瑞矿业有限公司拟投资1000万元在邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块，建设邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目，设机制砂生产线一条，天然砂储存区。项目拟建地块权属邵阳市畅骏驾培管理有限公司，邵阳市城瑞矿业有限公司于2023年10月与邵阳市畅骏驾培管理有限公司签订了该地块土地委托管理协议，项目临时用地已取得邵阳市双清区自然资源局同意。项目总用地面积为33610m2，场地内全部硬化，主要建设内容包括制砂生产车间、原料堆放区、成品堆放区、办公区等，并配套建设相应的环保设施、公用设施等。本次评价不包括河道采砂、河道上选砂、洗砂、运砂相关内容。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、废气。生产区采取湿式作业，生产车间为顶棚+四面围挡的封闭式结构，并配备喷吝啬时，地面硬化；原料和成品堆场为顶棚+三面围挡的半封闭式结构，并配备喷淋设施，地面硬化；设封闭式输送带，设洗车平台；厂区无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值标准；食堂油烟采取油烟净化装置处理后通过专用排烟道排放，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 2、废水。车辆冲洗废水收集至洗车平台下的洗车废水沉淀池，经沉淀处理后回用于洗车不外排；洗砂废水通过三级沉淀池+污水罐+清水池处理后回用于洗砂不外排；堆场、生产车间地面设截流沟，收集原料和成品渗出水，截流沟接入三级沉淀池；厂区四周设初期雨水收集沟，初期雨水收集至初期雨水收集池，沉淀后回用于洗砂和厂区抑尘不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理达到渡头桥污水处理厂进水标准后，定期用罐车运至渡头桥污水处理厂处理。 3、固废。生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理；化粪池隔油池污泥由环卫部门定期清吸；餐厨垃圾交由餐厨垃圾资质单位处理；三级沉淀池和污水罐污泥、初期雨水和洗车废水收集池污泥压滤后外售水泥砖厂作为原料；含油抹布、废润滑油、废润滑油桶收集后统一暂存在危废暂存间内按危废进行收集、处置。危险废物产生后不得随意堆放，加强危险废物收集，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求落实，采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施。一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设管理。 4、噪声。对生产设备采取隔声、减震等措施，厂界修建围墙或设置隔声屏障，确保营运期厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |